ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЭУ-ЯП-03 С «ГАММА-СТАНЦИЕЙ» ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ЛИНИЙ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ НЕЙТРОНОВ ЯДРАМИ ОСНОВНЫХ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОТОКЕ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ.

Экспериментальная установка ЭУ-ЯП-03 была создана для измерения реперных гамма-линий, возникающих в ядерных реакциях захвата тепловых нейтронов в образцах-аналогах планетного вещества, при помощи сцинтилляционного гамма-спектрометра с детектором на основе CeBr3. Программа эксперимента ограничена только изучением линий от реакций нейтронного захвата в связи с тем, что в космических экспериментах по гамма-спектроскопии планет также достаточно достоверно измеряются потоки тепловых нейтронов с поверхности: сопоставляя данные по интенсивностям линий от конкретных ядер с данными по потоку тепловых нейтронов можно оценить концентрацию этих ядер в веществе. Полученные в эксперименте ЭУ-ЯП-03 данные в будущем позволят отождествить и измерить интенсивности основных гамма-линий нейтронного захвата, зарегистрированных прибором МГНС с поверхности Меркурия, и определить содержание соответствующих им породообразующих элементов в меркурианском веществе.

В состав лабораторной установки ЭУ-ЯП-03 входят гамма-спектрометры на основе сцинтилляционного кристалла CeBr3 и на основе HPGe, а также специально сконструированная для цели этого исследования гамма- и нейтронная станция, которая является источником эпитепловых и тепловых нейтронов со спектром, аналогичным спектру вторичных нейтронов в верхнем слое поверхности безатмосферных небесных тел под воздействием ГКЛ [1]. В центральной области объема гамма-станции достигается максимальная плотность тепловых нейтронов. В эту область помещались различные образцы-аналоги планетного вещества с различным химическим составом. Включение в состав установки ЭУ-ЯП-03 спектрометра на основе HPGe позволяет обнаружить практически полный перечень спектральных линий гамма-лучей для каждого образца-аналога планетного вещества и провести его сопоставление со спектральными деталями, измеренными детектором на основе бромида церия. Для измерений были изготовлены образцы-аналоги планетного вещества, содержащие оксиды различных породообразующих элементов.

Лабораторная установка ЭУ-ЯП-03 (экспериментальная установка для ядерной планетологии) была создана в Лаборатории нейтронной физики Объединённого института ядерных исследований с участием Института космических исследований Российской академии наук и Института экспериментальной и прикладной физики (Чешский политехнический университет в Праге) в рамках исследовательского проекта Российского научного фонда (грант РНФ № 14-22-00249). Установка ЭУ-ЯП-03 состоит из источника гамма-излучения, выполненного на основе портативной гамма-станции [1], в которой в наполненном водой резервуаре происходит замедление первичных нейтронов от радиоактивного источника 252Сf до эпитепловых и тепловых энергий. Гамма-станция создает собственное гамма-излучение от радиоактивного источника и от реакций захвата нейтронов в воде и в элементах конструкции. В центральной области гамма-станции размещена кассета для образцов-аналогов планетного вещества. Детектирующая часть установки включает гамма-спектрометры на основе сцинтилляционного детектора CeBr3 и полупроводникового детектора на основе HPGe (рис. 1 и рис. 2).

Рисунок 1. Лабораторная установка ЭУ-ЯП-03.

Рисунок 2. Схема лабораторной установки ЭУ-ЯП-03

Рисунок 3. Схема гамма-станции - источника вторичного гамма-излучения лабораторной установки ЭУ-ЯП-03.

Гамма-станция представляет собой параллелепипед с внешними размерами 50х56х56 см, заполненный 110 литрами дистиллированной воды. Стенки параллелепипеда изготовлены и полиметилметакрилата (оргстекло). В геометрическом центре параллелепипеда помещена кассета, содержащая образец-аналог и изотопный источник нейтронов 252Cf (рис. 3). Активность изотопного источника нейтронов в период измерений составляла 1,95*106 нейтрон/сек. Спектр нейтронов, излучаемых при спонтанном делении 252Cf, хорошо описывается распределением Максвелла (рис. 4) со среднем значением энергии, равным 2.13±0.01 МэВ [2].

Гамма-спектрометры установлены на двух взаимно-перпендикулярных направлениях относительно гамма-станции на одинаковом расстоянии от ее центра около 1 метра. Такая симметричная геометрия позволяет производить одновременные измерения гамма-излучения от одного образца-аналога двумя гамма-спектрометрами в условиях одинакового потока излучения, падающего на детекторы (рис. 1 и рис. 2).

Сцинтилляционный гамма-спектрометр для установки ЭУ-ЯП-03 включает специально изготовленный для данного эксперимента детектор с кристаллом CeBr3 с размером 3х3 дюйма и ФЭУ R1307-13. Размер сцинтилляционного кристалла, электрические схемы высоковольтного делителя и внутренняя конструкция сцинтилляционного блока полностью воспроизводят конструкцию гамма-детектора прибора МГНС. Электроника гамма-спектрометра реализована на готовых промышленных узлах фирмы ORTEС. Логическая схема гамма-спектрометра позволяет накапливать аппаратурный спектр в 4096 каналах. Энергетическое разрешение гамма-спектрометра составляет около 29 кэВ (~4,4 %) на линии 137Cs (662 кэВ).

Для измерений гамма-лучей с высоким энергетическим разрешением в установке ЭУ-ЯП-03 применяется промышленный гамма-спектрометр на основе высокочистого германия HPGe производства фирмы ORTEС с размером кристалла 66х89 мм. Энергетическое разрешение этого спектрометра составляет 1,8 кэВ (~0.27%) на линии 137Cs (662 кэВ) и 2,2 кэВ (~0.17%) на линии 60Co (1332 кэВ). В состав лабораторного гамма-спектрометра также входит амплитудный анализатор на 16 384 каналов.

Рисунок 4. Спектр изотопного нейтронного источника 252Cf.

Быстрые нейтроны от источника 252Cf испытывают многократное упругое рассеяние на ядрах водорода, содержащихся в молекулах воды. Эти столкновения приводят к относительно эффективному замедлению исходных нейтронов и к образованию в центре источника большой плотности эпитепловых и тепловых нейтронов. Тепловые нейтроны эффективно захватываются ядрами вещества образца-аналога с излучением гамма-лучей с фиксированными значениями энергий (гамма-линий). Гамма-лучи выходят за пределы гамма-станции и регистрируются спектрометрами. Таким образом, каждому образцу-аналогу планетного вещества в ходе измерений был сопоставлен набор соответствующих ему гамма-линий.

Совместное применение сцинтилляционного и полупроводникового детекторов позволяет отождествить все основные особенности в спектрах, полученных с применением сцинтиллятора и построить перечень основных детектируемых гамма-линий для каждого образца-аналога. Кроме этого, сопоставление данных измерений этих двух типов детекторов позволяет подтвердить достаточность чувствительности и спектрального разрешения сцинтилляционного детектора на основе CeBr3 для изучения состава планетного тела.

Следует учесть, что кроме характеристических гамма-линий от испытуемого образца-аналога, измеренные спектры также содержали гамма-линии от облученных нейтронами элементов конструкции самой гамма-станции, всей экспериментальной установки и помещения, в котором проводились измерения. Для учета вклада таких гамма-линий в ходе эксперимента проводились измерения фона, при которых в кассете аналог-образец в гамма-станции отсутствовал. Самой яркой фоновой гамма-линией является линия 2223 кэВ, образующаяся в результате захвата нейтрона ядром водорода (протоном) с образованием ядра дейтерия. Высокая интенсивность этой гамма-линии обусловлена большим количеством воды, окружающей нейтронный источник.

В качестве образцов-аналогов планетного вещества преимущественно использовались оксиды различных химических элементов с классом чистоты «Ч» (чистые) или «ЧДА» (чистые для анализа), где массовая доля основного вещества составляет не ниже 96%. Характерные массы образцов составляли 850-1600 гр. Список измеренных образцов-аналогов представлен в Таблице 1. Для проведения эксперимента были отобраны оксиды семи элементов, которые входят в состав реголита Марса и Меркурия: SiO2, CaO2, Cr2O3, MnO2, TiO2, P2O5 и Al2O3. Кроме перечисленных оксидов, особый интерес представляет хлор (Cl), который, также входит в состав марсианского грунта. Для измерения гамма-линий от хлора, был подготовлен образец, на основе поваренной соли NaCl.

Кроме образцов-аналогов, были проведены измерения для двух натуральных образцов грунта с известным составом «Грунт 1» и «Грунт 2». Эти образцы были отобраны в полевых исследованиях на мерзлотных полигонах Института мерзлотоведения ИМЗ СО РАН. Изучение состава образцов натурального грунта проводилось в лаборатории Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН масс-спектральным и атомно-эмиссионными методами. Состав этих образцов приведен в Таблице 2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- C. Granja et al. // Nuclear Instrument and Method A771, 1 (2015).

- Yu.A. Alexandrov et. al. // Low Energy Neutron Physics, Part 1, Edited by H. Schopper, (Elementary Particles, Nuclei and Atoms), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, ISBN 3-540-60857-5 (2000)

Таблицы

Таблица 1. Список образцов и характеристических гамма-линий, зарегистрированных в гамма-спектрометрами на основе CeBr3 и HPGe.

| № | Образец | Масса, гр. | Основные гамма-линии, [изотоп, энергия – кэВ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaCl | 1345 | 35Cl - 1165 35Cl - 1955 35Cl - 2864 35Cl - 3062 35Cl – 5600 SE 35Cl – 6111 SE 35Cl - 6620 35Cl – 6903 SE 35Cl - 7414 35Cl - 7790 35Cl – 8068 SE 35Cl - 8579 |
| 2 | Al3O3 | 1185 | 27Al - 1779 27Al - 4133 27Al - 4734 27Al – 7213 SE 27Al – 7724 |
| 3 | TiO2 | 850 | 47Ti - 984 IS 48Ti - 1382 48Ti - 1586 48Ti - 3027 48Ti - 3476 48Ti - 3734 48Ti - 3923 48Ti - 4370 SE 48Ti - 4881 48Ti - 4967 48Ti - 5396 DE 48Ti - 5738 DE 48Ti - 5907 SE 48Ti - 6249 SE 48Ti - 6418 48Ti - 6556 48Ti – 6760 |
| 4 | MnO2 | 1100 | 55Mn - 847 55Mn - 1810 55Mn –21135 55Mn –3409 55Mn –5014 55Mn – 5181 55Mn – 5527 55Mn – 5920 55Mn – 6784 55Mn – 7058 55Mn – 7159 55Mn – 7244 55Mn – 7270 |
| 5 | Cr2O3 | 1440 | 50Cr - 749 53Cr - 835 53Cr - 1785 53Cr - 2239 53Cr - 3720 53Cr – 5107 SE 53Cr – 5618 53Cr - 6589 53Cr - 6646 53Cr – 7100 53Cr – 7427 SE 53Cr – 7938 53Cr - 8483 53Cr - 8511 53Cr – 8884 53Cr – 9208 SE 53Cr – 9719 |
| 6 | CaO2 | 1000 | 40Ca - 1943 40Ca - 3610 Ca - 3737 IS 40Ca - 3908 SE 40Ca - 4419 40Ca - 4749 40Ca - 5900 40Ca – 6420 |
| 7 | SiO2 | 1390 | 28Si - 1779 IS 28Si - 3540 28Si - 4423 SE 28Si - 4934 28Si - 6380 28Si – 8467 |
| 8 | P2O5 | 940 | 31P - 3523 31P - 3900 31P - 4671 31P - 6786 |
| 10 | Грунт №1 | 1605 | 28Si - 1779 28Si - 3540 28Si - 4423 SE 28Si - 4934 27Al – 7724 |
| 11 | Грунт №2 | 1585 | 28Si - 1779 28Si -3540 28Si - 4423 SE 28Si - 4934 27Al – 7724 |

сл. – слабая линия.

Таблица 1. Состав образцов «Грунта №1» и «Грунта №2»

| Оксид | Грунт №1, 1605 гр |  | Грунт №2, 1585 гр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % массы | гр | % массы | гр |
| SiO2 | 64.4 | 1033.6 | 82.9 | 1314.0 |
| Al2O3 | 13.0 | 208.7 | 10.6 | 168.0 |
| Na2O,MgO, P2O5, K2O, TiO2, MnO, Fe2O3, CaO | 22.6 | 362.7 | 6.5 | 103.0 |