ПЕРЕЧЕНЬ ОТОЖДЕСТВЛЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ГАММА-ЛИНИЙ

Перечень отождествленных характеристических гамма-линий с оценками относительных интенсивностей отсчетов, зарегистрированных от гамма-станции ЭУ-ЯП-03 детектором из бромида церия и HPGe для образцов: SiO2, CaO2, Cr2O3, TiO2, NaCl, представлен в Таблице 1.

Для отобранных реперных гамма-линий на основе измеренных отсчетов были выполнены оценки их физических интенсивностей (в единицах фот см-2 с-1) в точке расположения детектора из бромида церия, в которых учитывались поглощение фотонов в веществе гамма-станции и эффективность их регистрации в детекторе. Для этих целей были использованы зависимости от энергии поглощения в воде и эффективности полного поглощения в бромиде церия, которые были вычислены при помощи кода Geant4 [1]. Потоки реперных гамма-линий для отобранных пяти образцов-аналогов в центре гамма-камеры нормировались на интенсивность наиболее сильной гамма-линии для данного элемента (см. Таблицу 1).

Значения относительных интенсивностей реперного набора гамма-линий для каждого элемента могут использоваться при определении его содержания в веществе небесного тела в ходе космического эксперимента (например, для анализа данных космических экспериментов МГНС и ЛГНС, в которых будет использоваться гамма-спектрометр на основе кристалла CeBr3 для изучения состава поверхности Меркурия и Луны, соответственно). Измеренные интенсивности реперных линий отдельных элементов будут сопоставляться с соответствующими им численными оценками, полученными с учетом поглощения в планетном веществе и эффективности регистрации в детекторах. Массовая доля элемента должны быть свободным параметром, значение которого определяется на основе критерия согласия измеренных и рассчитанных значений интенсивности.

Таблица 1. Перечень характеристических гамма-линий для образцов-аналогов планетного вещества, зарегистрированных гамма-спектрометрами на основе CeBr3 и HPGe. Полужирным шрифтом отмечены реперные гамма-линии, для которых были вычислены относительные коэффициенты интенсивности.

| № | Образец | Масса, гр. | Основные гамма-линии, [изотоп, энергия – кэВ] | Наблюдение в спектрометре CeBr3 | Наблюдение в спектрометре HPGe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaCl | 1345 | 35Cl - 1165 35Cl - 1955 35Cl - 2864 35Cl - 3062 35Cl – 5600 SE 35Cl – 6111 SE 35Cl - 6620 35Cl – 6903 SE 35Cl - 7414 35Cl - 7790 35Cl – 8068 SE 35Cl - 8579 | - + + сл. + сл. + 1.000 + + + 0.190 + сл. 0.088 | + + + + + + + + + + + + |
| 2 | TiO2 | 850 | 47Ti - 984 IS 48Ti - 1382 48Ti - 1586 48Ti - 3027 48Ti - 3476 48Ti - 3734 48Ti - 3923 48Ti - 4370 SE 48Ti - 4881 48Ti - 4967 48Ti - 5396 DE 48Ti - 5738 DE 48Ti - 5907 SE 48Ti - 6249 SE 48Ti - 6418 48Ti - 6556 48Ti – 6760 | +сл. 1.000 - - - - - - - - + сл. - 0.272 0.240 0.265 - 0.572 | + + + + + + + + + + + + + + + + + |
| 3 | Cr2O3 | 1440 | 50Cr - 749 53Cr - 835 53Cr - 1785 53Cr - 2239 53Cr - 3720 53Cr – 5107 SE 53Cr – 5618 53Cr - 6589 53Cr - 6646 53Cr – 7100 53Cr – 7427 SE 53Cr – 7938 53Cr - 8483 53Cr - 8511 53Cr – 8884 53Cr – 9208 SE 53Cr – 9719 | - - - - - - + + + - + + + + 1.000 0.317 0.339 | + + + + + + + + + + + + + + + + + |
| 4 | CaO2 | 1000 | 40Ca - 1943 40Ca - 3610 Ca - 3737 IS 40Ca - 3908 SE 40Ca - 4419 40Ca - 4749 40Ca - 5900 40Ca – 6420 | - - - + сл. 0.500 - 0.809 1.000 | + + + + + + + + |
| 5 | SiO2 | 1390 | 28Si - 1779 IS 28Si - 3540 28Si - 4423 SE 28Si - 4934 28Si - 6380 28Si – 8467 | - 1.000 0.340 0.628 - - | + + + + - - |

сл. – слабая линия.

Литература.

- S. Agostinelli et al. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Volume 506, Issue 3, Pages 250–303 (2003).